LPF

# Latvijas paraplanierisma federācija

## Paraplānu pilotu apmācības kurss

Izstrādāts LPF

LPF valdes priekšsēdētājs

Aivars Pūcītis

Apstiprinu

Civilās Aviācijas Administrācijas

Ģenerāldirektors

____._____________M. Gorodcovs

2003. gada___._________________

Latvijas Paraplanierisma Federācija.

## Darbības rokasgrāmata

Rīga 2002

Satura rādītājs

1. Latvijas Paraplanierisma Federācijas darbības rokasgrāmatā esošo

lapu nomaiņas kārtība.....................................................................	4

2. Administratīvā kontrole...................................................................	5

3. Organizācija un atbildība.................................................................	7

4. Ekspluatācijas procedūras................................................................	7

5. Apmācības plāns.............................................................................	 8

6. Paraplānu pilotu apmācības programma B kategorijai.......................	14

7. Paraplānu pilotu apmācības programma C kategorijai.......................	18

8. Paraplānu pilotu apmācības programma D kategorijai.......................	21

9. Paraplānu pilotu apmācības programma E kategorijai.......................	23

10. Pārbaudes un eksāmeni...................................................................	26

11. Paraplānu pilotu ekspluatācijas procedūras un instrukcijas.............	29

12. Pielikumi........................................................................................	31

Latvijas Paraplanierisma Federācijas darbības rokasgrāmatā esošo lapu nomaiņas kārtība

| Datums | Izņemtās lapas | Ievietotās lapas | Vārds Uzvārds | LPF paraksts | CAA paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Administratīvā kontrole.

Ievads:

LPF darbības rokasgrāmata atbilst noteiktiem dokumentiem, terminiem un definīcijām. Tās saturs atbilst LPF darbībai un ir CAA atzīts. Šī rokasgrāmata satur ekspluatācijas instrukcijas, kurām ir jāpakļaujas atbilstošajam personālam lidojumu plānošanā un izpildē (gan mācību, gan patstāvīgo), satur terminus un definīcijas, kuri nepieciešami rokasgrāmatas lietošanai. Dokuments satur 6 pielikumus.

1.1. LPF darbības rokasgramata ir LPF īpašums.

1.2. Visi šīs rokasgrāmatas turētāji ir personīgi atbildīgi par savas kopijas atbilstību izmaiņām. Par rokasgrāmatas kopijas, kura atrodas LPF, saturu un atbilstību izmaiņām ir atbildīgs attiecīgais LPF valdes priekšsēdētājs.

1.3. Rokasgrāmata ir domāta LPF paraplānu pilotu apmācības kursu pasniedzējiem un instruktoriem, lai nodrošinātu savu darbību atbilstoši LPF prasībām.

1.4. Lidojumu plānošanā un izpildē (gan mācību, gan patstāvīgo) piemēro sekojošus lidojumu noteikumus (vai ievēro sekojošas prasības):

1.4.1. Noteikumi par lidojumu veikšanas kārtību SPILVES nosēšanās laukumā un gaisa satiksmes zonā.

1.4.2. Noteikumi par aviācijas skatēm.

1.4.3. Vizuālo lidojumu noteikumi (tikai dienā).

1.4.4. Instrukcija “Par paraplānu, motoparaplānu lidojumu veikšanas kārtību Latvijā” (B un E kategoriju praktiskie kursi).

1.4.5. Bīstamo un nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu uzskaite, kuros nedrīkst veikt lidojumus.

1.4.6. Konkrētu minimālo un maksimālo augstumu noteikšana un ievērošana.

1.4.7. Pilotu (instruktoru, studentu, amatieru) apliecība (noteiktas formas), kuras izsniegšanas prasības ir atzinusi CAA.

1.4.8. Paraplāna, paramotora derīgumu lidojumam apstiprina noteiktas formas derīguma apliecinājums (pielikums Nr. 5), kuras izsniegšanas prasības ir atzinusi CAA.

1.4.9. Lidojumu grāmatiņas (noteiktas formas) uzturēšanas prasības.

1.4.10. Veselības stāvoklis atbilst AviaMed izdotajam sertifikātam ar nepieciešamajām prasībām paraplanieristiem (nosacījumi attiecībā uz alkoholu, narkotikām, zālēm).

1.4.11. Prasības teorētiskām zināšanām paraplāna, motoparaplāna ekspluatācijā, lidojumu teorijā un noteikumos.

1.4.12. Prasības orientācijā pēc apvidus kartes.

1.4.13. Prasības pilotu (instruktoru, studentu) lidojumu fiksēšanai skolas (mācību centra) žurnālā.

1.4.14. Prasības lidojumu veikšanai virs apdzīvotām vietām.

1.4.15. Lidojumu laika ierobežojumi.

1.4.16. Prasības drošības garantēšanai (pasākumu veikšana, lai novērstu iespēju pārvadāt un nosūtīt ieročus, munīciju, sprāgstvielas un citus bīstamus priekšmetus vai vielas bez attiecīgas valsts pilnvarotas iestādes atļaujas).

1.4. Darbības rokasgrāmatas saturs atbilst, un visām turpmākajām izmaiņām ir jāatbilst Latvijas Civilās Administrācijas prasībām.

1.5. Ja Latvijas Civilā Aviācijas Administrācija publicē jaunas prasības un izmaiņas, kuras ir pretrunā ar šajā rokasgrāmatā publicētajām, nekavējoties šīs prasības un izmaiņas ir jāienes rokasgrāmatā.

1.6. LPF ir tiesīga apstiprināt vai noraidīt, par neatbilstību prasībām, paraplānu pilotu skolas Latvijā, kā arī kontrolēt to darbību un atbilstību LPF un Latvijas CAA prasībām.

1.7. Latvijas CAA atzīst un apstiprina šo darbības rokasgrāmatu, kamēr tās prasības atbilst CAA prasībām. CAA ir tiesīga atcelt, ierobežot un izmainīt savu atļauju, ja LPF darbība paraplanieristu pilotu apmācības jomā neatbilst puplicētajām prasībām.

1.8. LPF veic Latvijā reģistrēto paraplānu pilotu skolu un paraplānu pilotu uzskaiti.

2. Organizācija un atbildība.

2.1. LPF nozīmē vai pilnvaro personu, kura ir atbildīga par paraplānu pilotu skolu kontroli un uzraudzību atbilstoši LPF un CAA prasībām.

2.2. Paraplānu pilotu kursu personāls, pienākumi un atbildība.

2.2.1. Attiecīgais paraplānu pilotu skolas direktors, koordinē un pārbauda personāla darbību, sagatavo nepieciešamo dokumentāciju, sadarbojoties ar LPF, lai nodrošinātu paraplānu pilotu teorētisko un praktisko apmācību. Atbild par paraplānu pilotu kursu darbību, mācību procesa un lidojumu organizāciju un izpildi saskaņā ar noteiktajām prasībām un noteikumiem. Pakļaujas LPF pilnvarotajai personai, kura ir atbildīga par paraplānu pilotu apmācību Latvijā.

2.2.2. Piloti – instruktori. Veic paraplānu pilotu lidošanas apmācību (var tikt iesaistīti arī teorētiskajā apmācībā). Piloti – instruktori paraplānu pilotu apmācību veic saskaņā ar teorētiskās un praktiskās apmācības plānu, vada ieplānotās nodarbības un treniņus.

2.2.3. Teorētisko nodarbību pasniedzēji – instruktori. Veic paraplānu pilotu teorētisko apmācību. Var tikt iesaistīti arī praktiskajā apmācības procesā. Teorētisko nodarbību pasniedzēji – instruktori paraplānu pilotu apmācību veic saskaņā ar teorētiskās un praktiskās apmācbas plānu un vada ieplānotās nodarbības un treniņus.

2.3. Paraplānu pilotu pienākums ir izmantot apmācības procesa laikā iegūtās zināšanas, kā arī spēkā esošos noteikumus, lai nodrošinātu drošus un sabiedrībai draudus neradošus lidojumus.

2.4. Iegūstot paraplāna pilota apliecību (izņemot ar A kategoriju), pilots nes pilnu atbildību par savu lidojumu veikšanu, organizēšanu un izpildi.

3. Ekspluatācijas procedūras.

3.1. Lidojumu plānošana un izpilde.

3.1.1. Lidojumu noteikumi. Lidojumus izpilda pēc spēkā esošiem CAA apstiprinātiem lidojumu noteikumiem Latvijas gaisa telpā.

3.1.2. Mācību – treniņu lidojumi ir jāplāno pēc vizuālo lidojumu noteikumiem un tiek veikti saskaņā ar mācību plāna lidojumu un drošības prasībām.

3.1.3. Mācību kā arī jebkuri lidojumi ar paraplānu bīstamos vai nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos ir aizliegti.

3.1.3.1. Par bīstamiem meteoroloģiskiem apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kad:

- lidojumu veikšanas zonā ir novērojama negaisa aktivitāte,

- vēja stiprums uz zemes sasniedz 10 m/s un vairāk.

3.1.4. Pilots – instruktors ir atbildīgs par mācību lidojumu veikšanu un to atbilstību noteikumiem un gaisa kustības vadības orgānu norādījumu ievērošanu.

3.1.5. Pilots – students ir atbildīgs par minimālo drošo, kā arī maksimālo augstumu ievērošanu.

3.1.6. Pilotam – studentam ir atļauts veikt lidojumus pie sekojošiem faktiskajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem:

- mākoņu augstums ne zemāk par 1000ft;

- horizontālā redzamība ne mazāk kā 5 km;

- vēja stiprums ne lielāks par 5 m/s.

3.2. Paraplānu tehniskā apkalpošana un apkope.

3.2.1. Par tehnisko apkopi un tehnikas atbilstību drošības noteikumiem atbild paraplanieristu skolas direktors vai tā nozīmēta persona.

- 3.2.2. Jebkuram paraplānam, kurš tiek ekspluatēts lidojumiem ir jābūt lidojumu derīguma apliecinošam dokumentam. Paraplānu un paramotoru lidojuma derīgumu un atbilstību lidojumu drošībai veic LPF, izdodot attiecīgu apliecinājumu.

3.3. Meteoroloģiskā apkalpošana.

3.3.1. Instruktors pieņem lēmumu par meteoroloģisko apstākļu atbilstību mācību lidojumiem pamatojoties uz punktu 3.1.6.

3.4. LPF kontrolē un cieši sadarbojas ar CAA (vai tās nozīmētu inspektoru), kā arī ar pašvaldību darbiniekiem, aviācijas meklēšanas un glābšanas darbiniekiem, nelaimes gadījumos, gaisa telpas izmantošanas pārkāpuma gadījumos, kā arī nelaimes gadījumu vai incidentu izmeklēšanas gadījumos.

3.5. LPF apkopo un veic nelaimes gadījumu, kas saistīti ar paraplanierismu, uzskaiti, informē par tiem visas Latvijā esošās paraplānu pilotu skolas un veic izglītojošus pasākumus, šādu gadījumu novēršanai.

4. Apmācības plāns.

4.1. Vispārējie jēdzieni.

4.2. B kategorija.

4.2.1.Vispārīgās prasības.

4.2.2. Apmācības programma.

4.2.3. Apmācības programmas izpilde.

4.3. C kategorija.

4.3.1. Vispārīgās prasības.

4.3.2. Apmācības programma.

4.3.3. Apmācības programmas izpilde.

4.4. D kategorija.

4.4.1. Vispārīgās prasības.

4.4.2. Apmācības programma.

4.4.3. Apmācības programmas izpilde.

4.5. E kategorija.

4.5.1. Vispārīgās prasības.

4.5.2. Apmācības programma.

4.5.3. Apmācības programmas izpilde.

4.6. Pārbaudes un eksāmeni.

4.7. Apmācību un treniņu kontrole.

- 4.1. Vispārīgie jēdzieni.

- 4.1.1. Pastāv 5 paraplānu pilotu kvalifikācijas: A, B, C, D, E. Neviena no šīm kategorijām nedod tiesības veikt nakts lidojumus. Visas kategorijas tiek piešķirtas augošā secībā izņemot kategoriju E.

- 4.1.2. Kategorija A piemērojama pilotam – studentam, sākot no pirmajiem patstāvīgajiem lidojumiem līdz eksāmenam B kategorijas iegūšanai.

- 4.1.3. Kategorija B piešķirama pilotam – amatierim. Šīs kategorijas īpašnieks drīkst veikt vizuālos lidojumus patstāvīgi, patstāvīgi pieņemt lidošanas lēmumus. Lidojumi atļauti tikai vienkāršos meteoroloģiskos apstākļos bez termiskās aktivitātes. Šī ir bāzes kategorija, kuru saņemot pilots ir pilntiesīgs gaisa satiksmes dalībnieks un kuras pārbaudē piedalās CAA nozīmēts inspektors.

- 4.1.4. C kategorija ir apliecinājums tam ka pilots drīkst veikt termiskos lidojumus un ir apguvis nepieciešamās tam zināšanas.Šī ir sporta kategorija un tās kontrolē piedalās tikai LPF.

- 4.1.5. D kategorija ir piešķirama pilotam, kurš ir ieguvis nepieciešamās zināšanas, lai veiktu maršruta un termiskos lidojumus arī paaugstinātas termiskās aktivitātes apstākļos. Šī ir sporta kategorija un tās kontrolē piedalās tikai LPF.

- 4.1.6. E kategorija piešķirama motoparaplāna pilotiem. Kategorija ļauj pilotam veikt vizuālos motora lidojumus. Šīs kategorijas pārbaudē piedalās CAA nozīmēts inspektors.

- 4.2. B kategorija

- 4.2.1. Vispārējās prasības

- 4.2.1.1. Kursa mērķis. Šī kursa mērķis ir sagatavot paraplāna pilotus līdz līmenim, lai viņi droši varētu veikt vizuālos lidojumus, dienā un saņemt paraplāna pilota apliecību ar B pakāpes kategoriju saskaņā ar LPF, kuru ir atzinusi CAA.

- 4.2.1.2. Iestāšanās prasības.

- 4.2.1.2.1. Minimālais vecums.

- Pretendentam ir jābut vismaz 16 gadus vecam uz paraplāna pilota apliecības saņemšanas brīdi.

- 4.2.1.2.2. Medicīniskās prasības.

- Pilotam – studentam ir jābūt attiecīgam medicīniskam apliecinājumam par veselības stāvokli. Paraplānu pilotu skola nes atbildību par veselības apliecinājuma pārbaudi.

- 4.2.1.3. Detalizētus iestāšanās un apmācības noteikumus nosaka paraplānu pilotu skola.

- 4.2.1.4. Iepriekšējā lidojumu sagatavotības pieredze.

- 4.2.1.4.1. Kandidātiem, kuriem ir zināšanas un iepriekšējā teorētiskā sagatavotība aviācijas nozarēs, teorētiskais apmācības apjoms var tikt samazināts. Lai noteiktu šo kandidātu zināšanu un apmācību apjomu, pirms apmācības viņiem ir jāiziet teorētiskā pārbaude (pārrunas).

- 4.2.2. Apmācības programma.

- 4.2.2.1. Kandidātiem bez iepriekšējās sagatavotības ir jāiziet pilna paraplānu pilotu apmācības programma, kura ietver:

- teorētisko apmācību – 10 stundas;

- praktiskās nodarbības, ieskaitot pirmslidojuma sagatavošanos – 5 stundas;

- mācību lidojumus – ne mazāk par 3 stundām.

- 4.2.2.2. Kandidātiem ar sagatavotību citās aviācijas nozarēs, attiecīgos priekšmetos var tikt noteikta samazināta apmācības programma saskaņā ar punkta 4.2.1.4. prasībām.

- 4.2.2.3. Teorētiskās un praktiskās apmācības plāns. Teorētiskās un praktiskās apmācības programma tiek sadalīta pa dienām un nedēļām saskaņā ar apmācības plānu.

- 4.2.3. Apmācības programmas izpilde.

- 4.2.3.1. Pilota – studenta apmācība sākas ar teorētisko apmācību, lai pilots students varētu pielietot teorētiskās zināšanas veicot praktiskos uzdevumus un mācību lidojumus.

- 4.2.3.2. Katram pilotam – studentam tiek nozīmēts pilots – instruktors, kurš ir atbildīgs par pilota teorētisko un praktisko apmācību.

- 4.2.3.3. Praktisko apmācību var uzsākt, ja ir apgūts teorētisko zināšanu minimums paraplāna ekspluatācijā, lidojumu teorijā un noteikumos.

- 4.2.3.4. Mācību lidojumu laika ierobežojumi. Atpūtas periods.

- 4.2.3.4.1. Teorētiskās apmācības apjoms dienā nedrīkst pārsniegt 8 mācību stundas, ieskaitot mācību lidojumus, ja tie ir ieplānoti vienā un tajā pašā dienā.

- 4.2.3.4.2. Nedēļā mācību nodarbību dienas nedrīkst pārsniegt 5 dienas pie nepārtraukta apmācību procesa.

- 4.2.3.4.3. Pilota – studenta nolidojuma laiku dienā, vingrinājumu izpildes secību plāno pilots – instruktors.

- 4.3. C kategorija.

- 4.3.1. Vispārējās prasības.

- 4.3.1.1. Pretendentam ir jābūt B kategorijas īpašniekam.

- 4.3.1.2. Kursa mērķis. Šī kursa mērķis ir sagatavot paraplāna pilotus līdz līmenim, lai viņi droši varētu veikt vizuālos lidojumus, dienā augšupejošo strāvu, termiskos un paaugstinātas turbulences apstākļos. Prast lidot dinamikā. Prast pieņemt patstāvīgi lēmumus par lidojumu veikšanu. Saņemt paraplāna pilota apliecību ar C pakāpes kategoriju saskaņā ar LPF, kuru ir atzinusi CAA.

- 4.3.2. Apmācības programma.

- 4.3.2.1. Kandidātiem ir paredzēta apmācības programma, kura ietver:

- teorētisko apmācību – 4 stundas;

- kopējais lidojumu skaits – ne mazāk par 10 stundām, augšupejošās gaisa strāvās – 2 stundas.

- 4.3.3. Apmācības programmas izpilde.

- 4.3.3.1. Pilota apmācība sākas ar teorētisko apmācību, lai pilots students varētu pielietot teorētiskās zināšanas veicot lidojumus.

- 4.3.3.2. Pilots patstāvīgi veic lidojumus un fiksē tos savā lidojumu grāmatiņā, kurus apstiprina sertificēts instruktors.

- 4.4. D kategorija.

- 4.4.1. Vispārējās prasības.

- 4.4.1.1. Pretendentam ir jābūt C kategorijas īpašniekam.

- 4.4.1.2. Kursa mērķis. Šī kursa mērķis ir sagatavot paraplāna pilotus līdz līmenim, lai viņi droši varētu veikt vizuālos lidojumus, dienā augšupejošo strāvu, termiskos un paaugstinātas turbulences apstākļos. Prast pieņemt patstāvīgi lēmumus par lidojumu veikšanu. Prast analizēt meteoroloģiskos apstākļus, plānot maršrutu un spēt orientēties pēc apvidus kartes. Saņemot paraplāna pilota apliecību ar D pakāpes kategoriju saskaņā ar LPF, kuru ir atzinusi CAA.

- 4.4.2. Apmācības programma.

- 4.4.2.1. Kandidātiem ir paredzēta apmācības programma, kura ietver:

- teorētisko apmācību – 3 stundas;

- kopējais lidojumu skaits  – ne mazāk par 20 stundām, 5 lidojumi pa maršrutu.

- 4.4.3. Apmācības programmas izpilde.

- 4.4.3.1. Pilota apmācība sākas ar teorētisko apmācību, lai pilots students varētu pielietot teorētiskās zināšanas veicot lidojumus.

- 4.4.3.2. Pilots patstāvīgi veic lidojumus un fiksē tos savā lidojumu grāmatiņā, kurus apstiprina sertificēts instruktors.

- 4.5. E kategorija.

- 4.5.1. Vispārējās prasības.

- 4.5.1.1. Pretendentam ir jābūt vismaz B kategorijas īpašniekam.

- 4.5.1.2. Kursa mērķis. Šī kursa mērķis ir sagatavot motoparaplāna pilotus līdz līmenim, lai viņi droši varētu veikt vizuālos motorlidojumus. Prast pieņemt patstāvīgi lēmumus par lidojumu veikšanu. Veikt drošus un apkārtējiem draudus neradošus lidojumus. Saņemt motoparaplāna pilota apliecību ar E pakāpes kategoriju saskaņā ar LPF, kuru ir atzinusi CAA.

- 4.5.2. Apmācības programma.

- 4.5.2.1. Kandidātiem ir paredzēta apmācības programma, kura ietver:

- teorētisko apmācību – 4 stundas;

- mācību lidojumus – ne mazāk par 2 stundām.

- 4.5.3. Apmācības programmas izpilde.

- 4.5.3.1. Pilota apmācība sākas ar teorētisko apmācību, lai pilots students varētu pielietot teorētiskās zināšanas veicot mācību lidojumus.

- 4.5.3.2. Katram pilotam tiek nozīmēts pilots – instruktors, kurš ir atbildīgs par pilota teorētisko un praktisko apmācību.

- 4.5.3.3. Praktisko apmācību var uzsākt, ja ir apgūts teorētisko zināšanu minimums motoparaplāna ekspluatācijā, liojumu teorijā un noteikumos.

5. Paraplānu pilotu apmācības programma B kategorijai.

5.1. Vispārējie noteikumi.

5.2. Teorētiskā apmācība.

5.3. Lidošanas apmācība.

5.1. Vispārējie noteikumi.

5.1.1. Paraplānu pilotu apmācības programmu apstiprina CAA.

5.1.2. Paraplāna pilota apmācības programma ietver:

- Teorētiskās un praktiskās nodarbības;

- Lidošanas apmācība ar paraplānu bez motora;

- Teorētisko zināšanu un lidošanas tehnikas pārbaudi.

5.2. Teorētiskā apmācība.

5.2.1. Teorētiskā apmācība notiek klases nodarbību veidā, izmantojot video un vizuālos mācību līdzekļus.

5.2.2. Mācību programma ir paredzēta 18 mācību stundu apjomā.

5.2.3. Programma sevī ietver sekojošus priekšmetus:

- Gaisa tiesības	1 stunda

- Aerodinamika	3 stundas

- Meteoroloģija	2 stundas

- Aeroloģija	1 stunda

- Paraplāna uzbūve un ekspluatācija, ekipējums	1 stunda

- Medicīna un cilvēciskais faktors	2 stundas

- Praktiskās nodarbības	5 stundas

- Lidošana (bet ne mazāk kā 20 lidojumi)	3 stundas

---------------------------------------------------------------------------------------------------

kopā 18 stundas

---------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.4. Apmācībai tiek izmantoti sekojoši mācību līdzekļi:

- metodiskie norādījumi pielikumā 3;

- Literatūra, kas saistīta ar paraplanierismu;

- Videokasešu komplekts paraplānu pilotu apmācībai.

5.2.5. Teorētiskās apmācības programma.

1) Gaisa tiesības /1 stunda/:

- Lidojumu noteikumi;

- Kontrolējamā un nekontrolējamā gaisa telpa;

- Noteikumi par lidojumu veikšanas kārtību “Spilves” nosēšanās laukumā un gaisa satiksmes zonā ;

- Apliecību un kvalifikāciju derīgums.

2) Lidojumu principi un aerodinamika /3 stundas/:

- Atmosfēra:

- Sastāvs un struktūra;

- Atmosfēras spiediens.

- Paraplāna aerodinamiskie raksturlielumi:

- Spēku dinamika planējošā lidojumā un pagriezienā;

- Gaisa ātrums un ātrums attiecībā pret zemi;

- Kritiskais lidojuma ātrums;

- Uzplūdes leņķis;

- Paraplāna vadības principi.

3) Meteoroloģija /2 stundas/:

- Atmosfēra:

- Sastāvs un struktūra;

- Vertikālais sadalījums.

- Vējš:

- Vēja veidošanās;

- Vēja virziens un stiprums;

- Jūras brīze;

- Gaisa masas un frontes, ar tām saistītās laika apstākļu izmaiņas;

- Mākoņu veidošanās:

- Augšupejošās gaisa masas;

- Mākoņu klasifikācija.

- Negaisi:

- Lidojumu ierobežojumi negaisa tuvumā;

- Negaisa veidošanās apstākļi.

- 4) Aeroloģija /1 stunda/

- Aeroloģijas pamati

- Ķermeņu aptece ar gaisa plūsmu:

- Gaisa pretestība, gaisa blīvums;

- Lamināra un turbulenta gaisa plūsma.

- Vēja gradients;

- Kalna kores iespaids;

- Rotori.

- Starta laukuma analīze

- 5) Paraplāna uzbūve un ekspluatācija, ekipējums / 1 stunda/:

- Paraplāna konstrukcija un terminoloģija;

- Standarti un kritēriji kvalitātes noteikšanai;

- Paraplāna izvēle, pilota kvalifikācija un pieredze, izmantošanas mērķi;

- Piekares sistēmas izvēle;

- Pilota ekipējums: aizsargķivere, zābaki, cimdi, apģērbs;

- Ekipējuma apkope;

- Rezerves izpletnis, tā pielietošana un apkope;

- Lidojuma instrumenti.

6) Medicīna un cilvēciskais faktors / 2 stundas/:

- Pamatjēdzieni saistībā ar cilvēka fizioloģiju:

- Elpošana un asinsrite.

- Parciālā spiediena efekts:

- Augstuma ietekme;

- Gāzu apmaiņa;

- Hipoksija;

- Hiperventilācija.

- Lidošanas veselība:

- Sliktas pašsajūtas efekts un ārstēšana;

- Narkotikas, medikamenti un blakus efekti;

- Alkohols;

- Nogurums;

- Fiziskā sagatavotība.

- Stress:

- Cēloņi un ietekme;

- Stresa apzināšanās un samazināšana.

- Apstākļu novērtēšana un lēmuma pieņemšana:

- Priekšstati par pilota spēju novērtēt apstākļus;

- Psiholoģiskās nostājas;

- Riska novērtēšana.

5.3. Praktiskās nodarbības /5 stundas/.

5.3.1. Praktiskās nodarbas paredzētas pilota studenta praktiskajai sagatavošanai uz zemes pirms lidojumiem. (Pielikums 3).

5.4. Lidošanas apmācība.

5.4.1. Lidošanas apmācības programma ir paredzēta 3 nolidojuma stundām ar paraplānu bez motora. (Pielikums 3).

6. Paraplānu pilotu apmācības programma C kategorijai.

6.1. Vispārējie noteikumi.

6.2. Teorētiskā apmācība.

6.1. Vispārējie noteikumi.

6.1.1. Paraplānu pilotu apmācības programmu apstiprina CAA.

6.1.2. Paraplāna pilota apmācības programma ietver:

- Teorētiskās nodarbības;

- Pilota individuālo nolidojumu, kurš fiksēts pilota individuālajā lidojumu grāmatiņā ar instruktora parakstu;

- Teorētisko zināšanu pārbaudi.

6.2. Teorētiskā apmācība.

6.2.1. Teorētiskā apmācība notiek klases nodarbību veidā, izmantojot video un vizuālos mācību līdzekļus.

6.2.2. Mācību programma ir paredzēta 4 mācību stundu apjomā.

6.2.3. Programma sevī ietver sekojošus priekšmetus:

1. Aerodinamika un aeroloģija	1 stunda

2. Meteoroloģija	1 stunda

3. Medicīna un cilvēciskais faktors	1 stunda

4. Lidojuma īpatnības termālos apstākļos	1 stunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------

kopā 4 stundas

---------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2.4. Apmācībai tiek izmantoti sekojoši mācību līdzekļi:

a) literatūra, kas saistīta ar paraplanierismu;

b) videokasešu komplekts paraplānu pilotu apmācībai.

6.2.5. Teorētiskās apmācības programma.

1) Aerodinamika un aeroloģija/1 stunda/:

- Ķermeņu aptece ar gaisa plūsmu:

- Gaisa pretestība, gaisa blīvums;

- Lamināra un turbulenta gaisa plūsma.

- Paraplāna aerodinamiskie raksturlielumi:

- Kritiskais lidojuma ātrums;

- Uzplūdes leņķis;

- Paraplāna vadības principi.

- Lidošanas principi dinamiskajās gaisa plūsmās

2) Meteoroloģija /1 stunda/:

- Vējš:

- Vēja virziens un stiprums;

- Termiskās gaisa strāvas:

- Termisko strāvu veidošanās;

- Augšupejošās gaisa masas;

- Mākoņu veidošanās;

- Mākoņu klasifikācija.

- Negaisi:

- Lidojumu ierobežojumi negaisa tuvumā;

- Negaisa veidošanās apstākļi.

3) Medicīna un cilvēciskais faktors / 1 stundas/:

- Parciālā spiediena efekts:

- Augstuma ietekme;

- Gāzu apmaiņa;

- Hipoksija;

- Hiperventilācija.

- Lidošanas veselība:

- Nogurums;

- Fiziskā sagatavotība.

- Stress:

- Cēloņi un ietekme;

- Stresa apzināšanās un samazināšana.

- Apstākļu novērtēšana un lēmuma pieņemšana

- Priekšstati par pilota spēju novērtēt apstākļus;

- Psiholoģiskās nostājas;

- Riska novērtēšana.

4) Lidojuma īpatnības termālos apstākļos /1 stunda/:

- Termālo lidojumu pamatprincipi;

- Lidojumi grupā;

- Avionikas izmantošana;

- Karšu pielietošana un orientēšanās pēc tām.

7. Paraplānu pilotu apmācības programma D kategorijai.

7.1. Vispārējie noteikumi.

7.2. Teorētiskā apmācība.

7.1. Vispārējie noteikumi.

7.1.1. Paraplānu pilotu apmācības programmu apstiprina CAA.

7.1.2. Paraplāna pilota apmācības programma ietver:

- Teorētiskās nodarbības;

- Pilota individuālo nolidojumu, kurš fiksēts pilota individuālajā lidojumu grāmatiņā ar instruktora parakstu;

- Teorētisko zināšanu pārbaudi.

7.2. Teorētiskā apmācība.

7.2.1. Teorētiskā apmācība notiek klases nodarbību veidā, izmantojot video un vizuālos mācību līdzekļus.

7.2.2. Mācību programma ir paredzēta 4 mācību stundu apjomā.

7.2.3. Programma sevī ietver sekojošus priekšmetus:

1. Gaisa tiesības	1 stunda

2. Meteoroloģija	1 stunda

3. Lidojuma raksturojums, plānošana un navigācija	1 stunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------

kopā 3 stundas

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2.4. Apmācībai tiek izmantoti sekojoši mācību līdzekļi:

a) literatūra, kas saistīta ar paraplanierismu;

b) videokasešu komplekts paraplānu pilotu apmācībai.

7.2.5. Teorētiskās apmācības programma.

1) Gaisa tiesības /1 stunda/:

- Lidojumu noteikumi;

- Gaisa telpas sadalījums;

- Kontrolējamā un nekontrolējamā gaisa telpa;

2) Meteoroloģija /1 stunda/:

- Laika apstākļu prognozēšana;

- Negaisi:

- Lidojumu ierobežojumi negaisa tuvumā;

- Negaisa veidošanās apstākļi.

3) Lidojuma raksturojums, plānošana un navigācija /1 stunda/:

- Plānošanas un lidojuma izpildes taktika;

- Avionikas izmantošana;

- Papildus ekipējums un tā izmantošana;

- Karšu pielietošana un orientēšanās pēc tām.

8. Paraplānu pilotu apmācības programma E kategorijai.

8.1. Vispārējie noteikumi.

8.2. Teorētiskā apmācība.

8.3. Lidošanas apmācība.

8. Paraplānu pilotu apmācības programma E kategorijai.

8.1. Vispārējie noteikumi

8.1.1. Paraplānu pilotu apmācības programmu apstiprina CAA.

8.1.2. Paraplāna pilota apmācības programma ietver:

- Teorētiskās un praktiskās nodarbības;

- Lidošanas apmācība ar motoparaplānu;

- Teorētisko zināšanu un lidošanas tehnikas pārbaudi.

8.2. Teorētiskā apmācība.

8.2.1. Teorētiskā apmācība notiek klases nodarbību veidā, izmantojot video un vizuālos mācību līdzekļus.

8.2.2. Mācību programma ir paredzēta 5 mācību stundu apjomā.

8.2.3. Programma sevī ietver sekojošus priekšmetus:

- Gaisa tiesības	1 stunda

- Pilotēšanas īpatnības	1 stunda

- Cilvēciskais faktors un vibrācijas ietekme	1 stunda

- Motoparaplāna uzbūve un ekspluatācija, ekipējums	1 stunda

- Pirmslidojuma sagatavošanās, drošības minimumu ievērošana	1 stunda

---------------------------------------------------------------------------------------------------

kopā 5 stundas

---------------------------------------------------------------------------------------------------

8.2.4. Apmācībai tiek izmantoti sekojoši mācību līdzekļi:

a) Metodiskie norādījumi pielikumā 3;

b) Literatūra, kas saistīta ar paraplanierismu;

c) Videokasešu komplekts paraplānu pilotu apmācībai.

8.2.5. Teorētiskās apmācības programma.

1) Gaisa tiesības /1 stunda/:

- Lidojumu noteikumi;

- Gaisa telpas sadalījums;

- Kontrolējamā un nekontrolējamā gaisa telpa;

- Noteikumi gaisa satiksmes zonā “Spilve”;

- Apliecību un kvalifikāciju derīgums.

- 2) Pilotēšanas īpatnības /1 stunda/:

- Vilces vektoru sadalījums;

- Žiroskopiskais efekts;

- Uzlidojuma īpatnības;

- Zemie lidojumi un to bīstamība.

- 3) Cilvēciskais faktors un vibrācijas ietekme /1 stunda/:

- Efekti, ko izraisa ilgstoša vibrācija;

- Dažādu lidojumu augstumu īpatnības un to atsauksme uz cilvēka organismu;

- Stress.

- 4) Motoparaplāna uzbūve un ekspluatācija, ekipējums /1 stunda/:

- Paramotora konstrukcija un terminoloģija;

- Paraplāna izvēle, pilota kvalifikācija un pieredze, izmantošanas mērķi;

- Piekares sistēmas izvēle, motora uzkabes veidi;

- Pilota ekipējums: aizsargķivere, zābaki, cimdi, apģērbs;

- Ekipējuma apkope;

- Rezerves izpletnis, tā pielietošana un apkope;

- Lidojuma instrumenti.

5) Pirmslidojuma sagatavošanās, drošības minimumu ievērošana:

- Starta vietas izvēle;

- Apstākļu analīze un lēmumu pieņemšana;

- Pareiza sagatavošanās startam.

8.3. Praktiskās nodarbības /0,5 stunda/.

8.3.1. Praktiskās nodarbas paredzētas pilota studenta praktiskajai sagatavošanai uz zemes pirms lidojumiem. (Pielikums 3).

8.4. Lidošanas apmācība.

- 8.4.1. Lidošanas apmācības programma ir paredzēta 2 nolidojuma stundām ar motoparaplānu. (Pielikums 3).

- 8.4.2. Lidošanas apmācība notiek ar abpusējiem radiosakariem pilots – instruktors.

9. Pārbaudes un eksāmeni.

- 9.1. Kandidāts uz kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu ierodas ar instruktora apliecinājumu par gatavību eksāmenam lidojumu grāmatiņā.

- 9.2. Teorētiskās apmācības pārbaudes. Paraplāna pilota B, C, D, E kategorijas kandidātam tiek noteiktas sekojošas zināšanu pārbaudes:

- rakstiskais izlaiduma eksāmens par teorētisko zināšanu apguvi;

- praktiskais eksāmens.

- 9.3. Teorētisko zināšanu pārbaudi B un E kategorijai veic LPF instruktori un CAA nozīmēts inspektors. C un D kategorijas teorētiskās pārbaudes un nolidojuma atbilstību veic LPF instruktori.

- 9.4. Teorētisko eksāmenu izpildes kārtība.

- 9.4.1. Eksāmeni ir rakstiski. Eksāmena kārtošanas valoda – latviešu.

- 9.4.2. Kopējais jautājumu skaits:

B kategorijai – 50 par visu kursu;

C kategorijai – 20 par C kategorijas apmācības kursu;

D kategorijai – 20 par D kategorijas apmācības kursu;

E kategorijai – 20 par E kategorijas apmācības kursu.

- 9.4.3. Paraplāna pilota  B kvalifikācijas eksāmens sastāv no 6 daļām, katra daļa satur vairākus jautājumus par sekojošiem priekšmetiem:

- Gaisa tiesības;

- Lidojumu principi, aerodinamika;

- Meteoroloģija;

- Aeroloģija;

- Paraplāna uzbūve un ekspluatācija, ekipējums;

- Medicīna un cilvēciskais faktors;

- Lidojuma raksturojums, plānošana un navigācija.

- 9.4.4. Paraplāna pilota C kvalifikācijas eksāmens sastāv no 4 daļām, katra daļa satur vairākus jautājumus par sekojošiem priekšmetiem:

- Aerodinamika un aeroloģija;

- Meteoroloģija;

- Medicīna un cilvēciskais faktors;

- Lidojuma īpatnības termālos apstākļos.

- 9.4.5. Paraplāna pilota  D kvalifikācijas eksāmens sastāv no 3 daļām, katra daļa satur vairākus jautājumus par sekojošiem priekšmetiem:

- Gaisa tiesības;

- Meteoroloģija;

- Lidojuma raksturojums, plānošana un navigācija.

- 9.4.6. Paraplāna pilota E kvalifikācijas eksāmens sastāv no 5 daļām:

- Gaisa tiesības;

- Pilotēšanas īpatnības;

- Cilvēciskais faktors un vibrācijas ietekme;

- Paraplāna uzbūve un ekspluatācija, ekipējums;

- Pirmslidojuma sagatavošanās drošības minimumu ievērošana.

9.4.7. Teorētiskie eksāmeni notiek pēc pareizā varianta izvēles principa. Eksāmens skaitās nokārtots, ja ir pareizi atbildēts vismaz uz 80% no visiem jautājumiem.

9.4.8. Atkārtotu eksāmenu var kārtot pēc papildus sagatavošanās, bet ne ātrāk kā pēc piecām dienām.

9.5. Pilotēšanas tehnikas un praktisko iemaņu pārbaude.

9.5.1. Pilotēšanas tehnikas un praktisko iemaņu pārbaudi veic LPF instruktori un CAA nozīmēts inspektors.

9.5.2. Pilotēšanas tehnika un tās elementi B un E kategorijai tiek pārbaudīti pēc plāna, kurš norādīts pielikumā 1.

9.5.3. C un D kategorijai praktiskie pārbaudījumi netiek noteikti.

9.5.4. Pilotēšanas prasmes novērtējums ir jāveic saskaņā ar prasību skalu (pielikums 2).

9.5.5. Jebkuru lidojuma elementu var atkārtot vienu reizi. Eksaminētājs – inspektors jebkurā brīdī var pārtraukt pārbaudi, ja uzskata, ka pretendents nav gatavs pārbaudes lidojumiem.

9.5.6. Praktiskās pārbaudes nenokārtošanas gadījumā, pretendents var kārtot eksāmenu atkārtoti pēc attiecīgo pilotēšanas elementu apgūšanas.

9.6. Kategorijas derīguma termiņš un tā pagarināšana.

9.6.1. Paraplāna pilota kategoriju pagarināšanu veic LPF.

9.6.2. Visas paraplāna pilota kategorijas ir derīgas 1 gadu no izdošanas brīža.

9.6.3. Ja kategorijas derīguma gada laikā pilots ir veicis:

- lidojumus ar kopējo stundu skaitu vismaz 3 vai;

- 20 pacēlienus.

tad attiecīgā pilota kategorija ir pagarināma.

9.6.4. Gadījumā, ja pilots nav pagarinājis savu kategoriju līdz tās derīguma beigām, vai nav izpildījis kādu no punkta 9.6.3. prasībām, pilotam ir jāiziet atjaunošanas kurss pie sertificēta instruktora, kurš ar ierakstu un parakstu pilota individuālajā lidojuma grāmatiņā apliecina par pilota atbilstību kvalifikācijai.

9.7. Pilota apmācības un treniņu kontrole.

9.7.1. Visi pilota – studenta lidojumi tiek fiksēti mācību centra lidojumu žurnālā un studenta – pilota individuālajā lidojumu grāmatiņā.

9.7.2. Teorētiskie eksāmeni tiek fiksēti eksāmenu lapās.

9.7.3. Pilotēšanas tehnikas pārbaudes rezultāti tiek fiksēti pārbaudes lidojumu lapā un pilota – studenta lidojumu grāmatiņā.

9.7.4. Apmācības efektivitātes kontrole.

9.7.4.1. Par apmācības procesa efektivitāti un atbilstību LPF prasībām atbild paraplānu pilotu skolas direktors.

9.7.4.2. Lai koordinētu, analizētu un uzlabotu apmācības procesu, ir jāsasauc kopējā LPF sapulce.

10. Paraplānu pilotu ekspluatācijas procedūras un instrukcijas.

10.1. Paraplānu pilotu pienākums ir izmantot apmācības procesa laikā iegūtās zināšanas, kā arī spēkā esošos noteikumus, lai nodrošinātu drošus un sabiedrībai draudus neradošus lidojumus.

10.2. Iegūstot paraplāna pilota apliecību (izņemot ar A kategoriju), pilots nes pilnu atbildību par savu lidojumu veikšanu, organizēšanu un izpildi.

10.3. Paraplāna pilots veic savus lidojumus atbilstoši zemākminētajiem noteikumiem un prasībām, kā arī apmācības procesā iegūtajām zināšanām.

10.3.1. Noteikumi par lidojumu veikšanas kārtību SPILVES nosēšanās laukumā un gaisa satiksmes zonā.

10.3.2. Noteikumi par aviācijas skatēm.

10.3.3. Vizuālo lidojumu noteikumi (tikai dienā).

10.3.4. Instrukcija “Par paraplānu, motoparaplānu lidojumu veikšanas kārtību Latvijā” (B un E kategoriju praktiskie kursi).

10.3.5. Bīstamo un nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu uzskaite, kuros nedrīkst veikt lidojumus.

10.3.6. Konkrētu minimālo un meksimālo augstumu noteikšana un ievērošana.

10.3.7. Pilotu (instruktoru, studentu, amatieru) apliecība (noteiktas formas), kuras izsniegšanas prasības ir atzinusi CAA.

10.3.8. Paraplāna, paramotora derīgumu lidojumam apstiprina apliecība (noteiktas formas), kuras izsniegšanas prasības ir atzinusi CAA.

10.3.9. Lidojumu grāmatiņas (noteiktas formas) uzturēšanas prasības.

10.3.10. Veselības stāvoklis atbilst AviaMed izdotajam sertifikātam ar nepieciešamajām prasībām paraplanieristiem (nosacījumi attiecībā uz alkoholu, narkotikām, zālēm).

10.3.11. Prasības teorētiskām zināšanām paraplāna, motoparaplāna ekspluatācijā, lidojumu teorijā un noteikumos.

10.3.12. Prasības orientācijā pēc apvidus kartes.

10.3.13. Prasības pilotu (instruktoru, studentu) lidojumu fiksēšanai skolas (mācību centra) žurnālā.

10.3.14. Prasības lidojumu veikšanai virs apdzīvotām vietām.

10.3.15. Lidojumu laika ierobežojumi.

10.3.16. Prasības drošības garantēšanai (pasākumu veikšana, lai novērstu iespēju pārvadāt un nosūtīt ieročus, munīcoju, sprāgstvielas un citus bīstamus priekšmetus vai vielas bez attiecīgas valsts pilnvarotas iestādes atļaujas).

10.4. Paraplāna pilots ir atbildīgs par sava ekipējuma uzturēšanu tehniskajā un lidošanas kārtībā. Ir atbildīgs, par savlaicīgu paraplāna (paramotora) lidojuma derīguma apliecības iegūšanu vai pagarināšanu, kā arī savas pilota kvalifikācijas un medicīniskā sertifikāta pagarināšanu.

10.5. Jebkuri lidojumi ar paraplānu bīstamos vai nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos ir aizliegti.

10.5.1. Par bīstamiem meteoroloģiskiem apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kad:

- lidojumu veikšanas zonā ir novērojama negaisa aktivitāte,

- vēja stiprums uz zemes sasniedz 10 m/s un vairāk.

11. Pielikumi

Pielikums 1.

Pilotēšanas tehnikas un tās elementu pārbaudes plāns (shēma 1).

- Pirmslidojuma sagatavošanās;

- Paraplāna pacelšana un noturēšana lidojuma stāvoklī;

- Augstuma uzņemšana un trajektorijas izturēšana;

- Lēzenās spirāles un iziešana no tām;

- Stāvās spirāles un iziešana no tām;

- “Ausu” pielietošana un paraplāna vadīšana ar svara pārvietošanu;

- nosēšanās precizitāte.

Shēma 1.

Pielikums 2.

Pilota – studenta lidošanas prasmes novērtējuma skala.

A – Izcili

B – Teicami

C – Labi

D – apmierinoši

E – vāji

F – ļoti vāji

Kategorijas E un F skaitās neapmierinošas, lai nokārtotu praktisko iemaņu pārbaudījumus.

Pielikums 3.

Apmācības kursu metodiskie norādījumi

B kategorijas praktiskais kurss.

MĀCĪBU UZDEVUMI:

1. Paraplāna pacelšana lidojuma stāvoklī.

2. Skriešana ar lidojumam paceltu paraplānu.

3. Pielidošana.

4.Taisnvirziena planēšana.

5. Manevrēšana ar ātrumu.

6. Lidojuma pagrieziena tehnikas apgūšana, pagriezieniem no 30 līdz 360 grādiem.

7. Lidojums pa norādīto trajektoriju ar precīzu nosēšanos "koridorā".

UZDEVUMS Nr. 1:		PARAPLĀNA PACELŠANA LIDOJUMA STĀVOKLĪ.

Uzdevuma mērķis:		Apgūt sākuma iemaņas paraplāna pacelšanai lidojuma stāvoklī.

Lidojuma apstākļi:		Vēja ātrums 2-5 m/s, vienmērīgs pretvējš. Uzdevums tiek izpildīts horizontālā laukumā.

Vingrinājuma skaits:		20

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Starta vietā izklāj paraplānu, tieši pret vēju. Nostāties tieši pret paraplāna kupola centru un sagatavoties startam.

Pārbaudīt:

- vai pareizi ir piestiprināta piekares sistēma;

- vai piekares  sistēmas aizslēgi ir ciet;

- vai paraplāna auklas nav samezglojušās un tajās nav ieķērušies nepiederoši priekšmeti.

Ziņot instruktoram par starta gatavību. Pēc instruktora atļaujas sākt pacelt paraplāna kupolu.

1-3 vingrinājums: Ar aizmugurējā starta metodi pacelt paraplāna aizmuguri no zemes. Pacelšanai jābūt maksimāli enerģiskai. Pie tam rokām tikai jāpietur priekšējās rindas auklas, galvenajai pacelšanas slodzei jāiet uz pieskares sistēmu.

Uzreiz pēc paraplāna aizmugurējās malas atraušanās no zemes "nodzēst" to, atlaižot priekšējās rindas auklas un enerģiski, pilnībā izstieptām rokām, novilkto vadības auklas, vienlaicīgi pasperot 2-3 soļus uz priekšu, lai atbrīvotu tās sprieguma.

Uzdevums skaitās izpildīts, ja paraplāna kupols atraujas no zemes vienmērīgi, bez sagāzuma uz sāniem un pilots uzdevuma izpildes laikā pasper ne vairāk kā2-3 soļus.

Pilots iegaumē spēku,  kurš jāpieliek paraplāna pacelšanai.

Ja turpmākajās uzdevuma izpildīšanas reizēs paraplāns atraušanās brīdī uzreiz sāk novirzīties uz sāniem, nekavējoties pārtraukt startu un "nodzēst" paraplānu.

4-10 vingrinājums: Ar aizmugurējā starta metodi pacelt paraplānu lidojuma stāvoklī un 10-15 sekundes stāvot uz vietas turēt to virs galvas, novēršot sagāzes uz sāniem.

Pirmajās reizēs  instruktors, lai palīdzētu pilotam, paziņo tam par paraplāna iziešanu lidojuma režīmā ar komandu "režīms", pēc kuras pilots atlaiž rindu un pāriet uz paraplāna vadību ar vadības auklām.

Sagāzums uz sāniem tiek kompensēts ar paskriešanu uz sāniem, zem kupola centra un vienlaicīgu vadības auklu pievilkšanu kupola paceltajā pusē.

Pie nepietiekama vēja ātruma ir pieļaujama pilota lēna kustība atpakaļ.

Uzdevums skaitās izpildīts, ja pilots pastāvīgi paceļ kupolu un notur to virs galvas, lidojuma režīmā ne mazāk kā 10 sekundes.

11-15 vingrinājums: Ar aizmugurējā starta metodi pacelt kupolu lidojuma režīmā, apgriezties ar seju lidojuma virzienā un 10-15 sekundes, stāvot uz vietas noturēt to virs galvas, novēršot sānu gāzes.

Apgriešanos veikt pēc kupola pacelšanas un ne ātrāk kā pēc 3 sekundēm stabila lidojuma režīma.

Pie nepietiekama vēja ātruma ir pieļaujama lēna kustība uz priekšu.

Uzdevums skaitās izpildīts, ja pilots, apgriezies, pārliecināti turpina turēt kupolu virs galvas ne mazāk kā 10 sekundes.

16-20 vingrinājums:   Ar tiešā starta metodi pacelt kupolu lidojuma režīmā un novēršot sagāzes, stāvot uz vietas, noturēt to virs galvas 10-15 sekundes.

Pie nepietiekama vēja ātruma ir pieļaujama lēna kustība uz priekšu.

Uzdevums skaitās izpildīts, ja pilots pārliecināti paceļ kupolu un notur to virs galvas ne mazāk kā 10 sekundes.

DROŠĪBAS PASĀKUMI.

- Attālums līdz tuvākajiem šķēršļiem ne mazāk kā 15 metri.

- Uzdevuma izpildes laikā pilotam jābūt vizuālam kontaktam ar instruktoru un pilotam jābūt gatavam izpildīt instruktora rīkojumus.

- Ja tiek zaudēta paraplāna vadības kontrole, nekavējoties "nodzēst" to.

- Pilotam jāpārzina kritienu drošības tehnikas metodes.

- Treniņu laukumam jābūt ārpus turbulentām zonām.

UZDEVUMS Nr.2:  SKRIEŠANA AR LIDOJUMAM PACELTU PARAPLĀNU.

Uzdevuma mērķis:		Apgūt paraplāna vadības iemaņas uz zemes.

Lidojuma apstākļi:	Vēja ātrums 1-5 m/s, vienmērīgs pretvējš. Uzdevums tiek izpildīts horizontālā laukumā.

Vingrinājumu skaits:	20

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Veikt pilnu pirmsstarta sagatavošanos un ziņot instruktoram par gatavību. Saņemot instruktora atļauju, pacelt kupolu lidojuma stāvoklī.

1-10 vingrinājums:	Novēršot sagāzes, sākt lēnu kustību instruktora norādītajā virzienā. Uzdevums skaitās izpildīts, ja pilots pārliecinoši noiet 15-20 metrus norādītajā virzienā.

11-15 vingrinājums:	Iziet cauri 1.5-2m platiem vārtiem, kuri ir uzstādīti15-20 metrus no starta līnijas. Pēc vārtu iziešanas apstāties un "nodzēst" kupolu.

16-20 vingrinājums: ieskrieties līdz pacelšanās ātrumam un iziet1.5-2m platus vārtus, kuri atrodas 10-15m attālumā no starta līnijas. Pēc vārtu iziešanas apstāties un "nodzēst" kupolu.

Ieskriešanās jāveic enerģiski, platiem soļiem, saglabājot nepārtrauktu slodzi uz pieskares sistēmas krūšu sistēmas, nepieļaujot sagāzes un paraplāna gareniskās svārstības. Ieskriešanās laikā vadības auklām jābūt pilnīgi atlaistām.

DROŠĪBAS PASĀKUMI.

- Attālums līdz tuvākajiem šķēršļiem ne mazāk kā 15 metri.

- Treniņu laukumam ir jābūt ārpus turbulentām zonām.

- Uzdevuma laikā pilotam jābūt vizuālam kontaktam ar instruktoru un pilotam jābūt gatavam izpildīt instruktora rīkojumus.

- Ja tiek zaudēta paraplāna vadības kontrole, nekavējoties "nodzēst" to.

- Pilotam jāpārzina kritiena drošības tehnikas metodes.

UZDEVUMS Nr. 3:	PIELIDOŠANA

Uzdevuma mērķis:	Apgūt startu un nolaišanos, sākumiemaņas lidojuma vadīšanai.

Lidojuma apstākļi:	Vēja ātrums 0-5 m/s, vienmērīgs pretvējš.

Vingrinājumu skaits:	10

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Veikt pilnu pirmsstarta sagatavošanos un ziņot instruktoram par gatavību. Saņemot instruktora atļauju, veikt startu. Pēc atraušanās no zemes saglabāt vertikālu ķermeņa stāvokli, skatīties uz priekšu un uz leju, nosakot attālumu līdz zemei.

Pirms nolaišanās, apmēram 1-1,5 m attālumā no zemes vienmērīgi novilkt vadības auklas pilnībā izstieptu roku dziļumā un piezemēties uz abām kājām. Instruktoram jābūt pilota redzes lokā. Lidojuma augstums ne vairāk kā 5 metri.

Drošības pasākumi.

- Aizliegts startēt ar sānu vēju un turbulentā atmosfērā.

- Ja kupola pacelšanā vai ieskriešanās nav pārliecinoša un stabila - pārtraukt startu un "nodzēst" kupolu.

- Uzdevuma laikā pilotam jābūt vizuālam kontaktam ar instruktoru un pilotam jābūt gatavam izpildīt instruktora rīkojumus.

- Uzdevuma lidojumu izpildes augstums nedrīkst pārsniegt 5 m.

UZDEVUMS Nr. 4:	TAISNVIRZIENA PLANĒŠANA.

Uzdevuma mērķis:	Apgūt starta, taisnvirziena planēšanas, nolaišanās, kā arī apkārtējas situācijas kontroles iemaņas.

Lidojuma apstākļi:	Vēja ātrums 0-6 m/s, vienmērīgs pretvējš.

Vingrinājumu skaits:	10

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Lidojumus veikt ar vertikālu ķermeņa stāvokli 5-25 m augstumā. Lidojumā ar vienmērīgām vadības auklu kustībām noturēt uz doto lidojuma virzienu un kompensēt gareniskās svārstības.

Kontrolēt lidojuma ātrumu pēc vadības auklu atrašanās pret ķermeni, kā arī pēc pretī plūstošās gaisa strāvas trokšņa intensitātes.

Piezemējoties, apmēram 1-2 m augstumā no zemes vienmērīgi novilkt vadības auklas pilnībā izstieptu roku dziļumā un piezemēties uz abām kājām.

Lidojumu augstumu noteikt ievērojot pilota sagatavotību, sākot no 5-25 m.

Pilotam vingrinājumos pakāpeniski jāpāriet uz pusguļus stāvokli un jāsāk kontrolēt lidojuma apstākļi:

- kupola stāvokli;

- stāvoklis gaisā un uz zemes, tai skaitā stāvoklis starta zonā un virs paraplāna.

pirms piezemēšanās, vismaz 4m. augstumā pāriet no pusguļus stāvokļa uz ķermeņa vertikālu stāvokli.

drošības pasākumi.

- Aizliegts startēt ar sānu vēju un turbulentā atmosfērā.

- Ja kupola pacelšanā vai ieskriešanās nav pārliecinoša un stabila, pārtraukt startu un "nodzēst" kupolu.

UZDEVUMS Nr. 5:	MANEVRĒŠANA AR ĀTRUMU.

Uzdevuma mērķis:	Lidojuma horizontālā ātruma vadības iemaņu apgūšana.

Lidojuma apstākļi:	Vēja ātrums 0-6 m/s, vienmērīgs pretvējš.

Vingrinājumu skaits:	15

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

1-3 vingrinājums: Taisnvirziena planēšanas režīmā apgūt paraplāna bremzēšanu lēni (lai nepieļautu gareniskās svārstības) novelkot vadības auklas līdz 70% pieļaujamā dziļuma. Piezemēšanos bremzēšanas režīmā veikt uz abām kājām, ~ 1m augstumā novelkot vadības auklas pilnībā izstieptu roku dziļumā.

Uzdevums skaitās izpildīts, ja ieiešana bremzēšanas režīmā notiek bez gareniskajām svārstībām.

Lidojot bremzēšanas režīmā pievērst uzmanību pretī plūstošās gaisa strāvas trokšņa intensitātei (līdz pilnīgai tā izzušanai), kā arī jāievēro vai neparādās izteikti kavēta reakcija uz paraplāna vadību.

4-7 vingrinājums: Pēc starta ieej bremzēšanas režīmā, un tālāk, lēnām paceļot vadības auklas līdz augšējam stāvoklim, atjaunot sākuma ātrumu.

Lai pēc bremzēšanas režīma, uzņemot ātrumu neradītu "knābiena" efektu, vadības auklu kustībai jābūt lēnai.

Uzdevums skaitās izpildīts, ja ieejot un izejot no bremzēšanas režīma paraplānam nav gareniskās svārstības un "knābiena".

8-15 vingrinājums: Pēc starta ieej bremzēšanas režīmā, un tālāk, ātri paceļot vadības auklas uzņemt ātrumu "knābiena" režīmā.

Lidojot bremzēšanas režīmā novērtēt lidojuma augstuma zaudējumu "knābienā" atkarībā no tā, cik dziļi ir novilktas vadības auklas, bremzējot paraplānu un cik strauji un tālu tās tiek atlaistas.

Ieiešanu "knābiena" režīmā var veikt augstumā ne mazāk par 10 metriem.

DROŠĪBAS PASĀKUMI.

- Aizliegts samazināt lidojuma ātrumu līdz kritiskajam, kas var izsaukt plūsmas noraušanos no kupola.

- Manevrēšanu ar ātrumu veikt vismaz 10 m augstumā.

- Ja, lidojot "knābiena" režīmā, nepietiekamā augstuma dēļ rodas iespējamība sadurties ar zemi, nekavējoties, atrodoties 1-3 m augstumā, enerģiski novilkt vadības auklas pilnībā izstieptu roku garumā un sagatavoties uz ekstrēmu piezemēšanos.

UZDEVUMS Nr.6:	LIDOJUMA PAGRIEZIENU, NO 30 LĪDZ 360 GRĀDIEM ("ASTOŅNIEKU"), TEHNIKAS APGŪŠANA.

Uzdevuma mērķis:		Apgūt koordinētu lidojuma pagriezienu tehniku.

Lidojuma apstākļi:		Vēja ātrums - 0-4 m/s, Vienmērīgs pretvējš.

Vingrinājumu skaits:	20

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Pagriezienu apgūšana, kā arī pagriezienu skaita un leņķa palielināšana vienā lidojumā jāveic pakāpeniski, izvērtējot pilota sagatavotību.

Uzdevuma vingrinājumu laikā panākt vienmērīgu lidojumu bez gareniskām un sānu svārstībām, kuras rodas pārāk strauji raustot vadības auklas.

1-3 vingrinājums: Pagrieziens ar vadības auklām. Pagrieziens tiek veikts vienmērīgi, līgani pievelkot vadības auklu pagrieziena pusē. Paraplāns uz pilota rīcību, veicot pagriezienu, reaģē ar aizkavēšanos 0.5-1.5 sekundes, atkarībā no paraplāna tipa un vadības auklas novilkšanas dziļuma.

Uzmanību!: ja vadības auklu novelk strauji, notiek paraplāna bremzēšana un pagrieziens notiek ar "knābienu". Augstuma zaudējums "knābienā" ir atkarīgs no paraplāna tipa, lidojuma un vadības auklas novilkšanas dziļuma, un var būt līdz 5-7m.

Atgādināt pilotam, ka pārāk strauja un dziļa vadības auklas novilkšana veicot enerģisku pagriezienu var izsaukt negatīvas spirāles režīmu.

Uzmanību: pagriezienā pārāk strauji atlaižot vadības auklu iespējamas sānu svārstības. Aizliegts dzēst radušās sānu svārstības ar kupola paceltās puses vadības auklas pievilkšanu. Pilotam jāpaceļ abas vadības auklas maksimāli uz augšu un svārstības izbeigsies pašas no sevis pēc 2-4 sekundēm. Aizliegts sākt jaunu pagriezienu pirms sānu svārstības nav pilnībā beigušās.

Uzdevums skaitās izpildīts, ja pagrieziens tiek izpildīts instruktora norādītajā laikā, norādītajā leņķī, bez "knābiena" un sānu svārstībām, izejot no pagrieziena.

4-5 vingrinājums: Balansējošs pagrieziens. Tiek izpildīts pilotam piekares sistēmā pārvietojot ķermeņa smaguma centru uz pagrieziena pusi. Pilotam piekares sistēmā jāatrodas pusguļus. Paraplāns reaģē ar aizkavēšanos 2-4 sekundes. Lai izietu no pagrieziena pilots atgriežas sākuma stāvoklī - piekares sistēmas centrā. Paraplāns reaģē ar aizkavēšanos 1-2 sekundes.

6-10 vingrinājums: Kombinētā pagrieziena metode ar vienlaicīgu vadības auklas pievilkšanu un pilota ķermeņa smaguma centra pārvietošanu piekares sistēmā.

Pakāpeniski, atstrādājot pagriezienu tehniku, samazināt pagrieziena laiku, palielināt pagrieziena ātrumu, kā arī palielināt sagāzi (ne vairāk par 30 grādiem).

11-15 vingrinājums: Pagriezieni bremzēšanas režīmā tiek izpildīti vienlaicīgi, lēni, pievelkot vadības auklu pagrieziena pusē un atlaižot pretējā pusē.

Izpildot pagriezienu bremzēšanas režīmā, jāatceras par ātruma zaudējumu, kā rezultātā ir iespēja pilnībā noraut kupolu no plūsmas un iekļūt negatīvā spirālē.

KATEGORISKI AIZLIEGTS veikt enerģiskus pagriezienus bremzēšanas režīmā!

16-20 vingrinājums: "Astoņnieka" apgūšana. Jāsāk tikai pēc iepriekšējo vingrinājumu sekmīgas apgūšanas, drošā augstumā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI.

- Minimālais manevrēšanas augstums - 10 m.

- Nedrīkst pieļaut pilota patvaļīgu pagriezienu skaita, pagriezienu leņķa un sagāzes palielināšanu.

- Aizliegts izpildīt enerģiskus pagriezienus.

UZDEVUMS Nr. 7:	LIDOJUMS PA NORĀDĪTO TRAJEKTORIJU AR PRECĪZU NOSEŠANOS "KORIDORĀ".

Uzdevuma mērķis:	Iepriekš apgūto zināšanu nostiprināšana planējošā lidojumā ar precīzu nosēšanos.

Lidojuma apstākļi:	Vēja ātrums 0-6 m/s, vienmērīgs pretvējš.

Vingrinājumu skaits:	10

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Tieši pirms lidojuma pārdomāt savu rīcību gaisā un izplānot lidojuma trajektoriju tā, lai precīzi aplidotu norādītos lidojuma pagrieziena punktus (LPP).

Lidojuma pagrieziena punktus (1-2) izkārtot atbilstoši pilota sagatavotībai un faktiskajiem meteoapstākļiem.

LPP jāizvieto tā, lai no jebkura lidojuma trajektorijas punkta droši varēt veikt piezemēšanos nosēšanās koridorā.

Nosēšanās koridora platums vismaz 15 m, orientācija - tieši pret vēju. Nosēšanās koridora tuvākā robeža jānosaka tā, lai izslēgtu neaizlidošanu vai pārlidošanu, kas ir iespējama pilota kļūdainas pacelšanās, vai LPP aplidošanas rezultātā.

Uzdevums skaitās izpildīts, ja pagriezieni tiek izdarīti norādītajās vietās, līgani, bez svārstībām un piezemēšanās ir precīza. Nosēšanās laukums "koridorā"- 10 x 10 m.

DROŠĪBAS PASĀKUMI.

- Ja kļūdainu aprēķinu rezultātā nākas nosēsties ārpus norādītās piezemēšanās zonas, galvenais ir nodrošināt drošu nolaišanos.

- Lidojuma trajektorijai ir jāizslēdz lidojums pa vējam, kā arī pagriezieni, kas ir lielāki par 90 grādiem.

- Minimālais manevrēšanas augstums - 10 m.

E kategorijas praktiskais kurss.

MĀCĪBU UZDEVUMI:

1. Motoparaplāna pacelšana lidojuma stāvoklī.

2. Skriešana ar lidojumam paceltu paraplānu.

3. Starts ar motoparaplānu.

4. Augstuma uzņemšana un manevrēšana.

5. Lidojums pa norādīto trajektoriju ar precīzu nosēšanos ierobežotā laukumā.

UZDEVUMS Nr. 1:		MOTOPARAPLĀNA PACELŠANA LIDOJUMA STĀVOKLĪ.

Uzdevuma mērķis:		Apgūt sākuma iemaņas motoparaplāna pacelšanai lidojuma stāvoklī.

Lidojuma apstākļi:		Vēja ātrums 2-5 m/s, vienmērīgs pretvējš. Uzdevums tiek izpildīts horizontālā laukumā.

Vingrinājuma skaits:		10

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Starta vietā izklāj paraplānu, tieši pret vēju. Nostāties tieši pret paraplāna kupola centru un sagatavoties startam. Dzinējs nav iedarbināts.

Pārbaudīt:

- Vai pareizi ir piestiprināta piekares sistēma;

- vai piekares  sistēmas aizslēgi ir ciet;

- vai paraplāna auklas nav samezglojušās un tajās nav ieķērušies nepiederoši priekšmeti.

Ziņot instruktoram par starta gatavību. Pēc instruktora atļaujas sākt pacelt paraplāna kupolu.

1-10 vingrinājums:   Ar tiešā starta metodi pacelt kupolu lidojuma režīmā un novēršot sagāzes, stāvot uz vietas, noturēt to virs galvas 10-15 sekundes.

Pie nepietiekama vēja ātruma ir pieļaujama lēna kustība uz priekšu.

Uzdevums skaitās izpildīts, ja pilots pārliecināti paceļ kupolu un notur to virs galvas ne mazāk kā 10 sekundes.

DROŠĪBAS PASĀKUMI.

- Attālums līdz tuvākajiem šķēršļiem ne mazāk kā 15 metri.

- Uzdevuma izpildes laikā pilotam jābūt vizuālam kontaktam ar instruktoru un pilotam jābūt gatavam izpildīt instruktora rīkojumus.

- Ja tiek zaudēta paraplāna vadības kontrole, nekavējoties "nodzēst" to.

- Pilotam jāpārzina kritienu drošības tehnikas metodes.

- Treniņu laukumam jābūt ārpus turbulentām zonām.

UZDEVUMS Nr.2:  SKRIEŠANA AR LIDOJUMAM PACELTU PARAPLĀNU.

Uzdevuma mērķis:		Apgūt paraplāna vadības iemaņas uz zemes.

Lidojuma apstākļi:	Vēja ātrums1-5 m/s, vienmērīgs pretvējš. Uzdevums tiek izpildīts horizontālā laukumā.

Vingrinājumu skaits:	10

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Veikt pilnu pirmsstarta sagatavošanos un ziņot instruktoram par gatavību. Saņemot instruktora atļauju, pacelt kupolu lidojuma stāvoklī.

1-10 vingrinājums:	Novēršot sagāzes, sākt lēnu kustību instruktora norādītajā virzienā. Uzdevums skaitās izpildīts, ja pilots pārliecinoši noiet 15-20 metrus norādītajā virzienā.

Ieskriešanās jāveic enerģiski, platiem soļiem, saglabājot nepārtrauktu slodzi uz pieskares sistēmas krūšu sistēmas, nepieļaujot sagāzes un paraplāna gareniskās svārstības. Ieskriešanās laikā vadības auklām jābūt pilnīgi atlaistām.

DROŠĪBAS PASĀKUMI.

- Attālums līdz tuvākajiem šķēršļiem ne mazāk kā 15 metri

- Treniņu laukumam ir jābūt ārpus turbulentām zonām.

- Uzdevuma laikā pilotam jābūt vizuālam kontaktam ar instruktoru un pilotam jābūt gatavam izpildīt instruktora rīkojumus.

- Ja tiek zaudēta paraplāna vadības kontrole, nekavējoties "nodzēst" to.

- Pilotam jāpārzina kritiena drošības tehnikas metodes.

UZDEVUMS Nr. 3:	STARTS AR MOTOPARAPLĀNU

Uzdevuma mērķis:	Apgūt startu un sākumiemaņas lidojuma vadīšanai.

Lidojuma apstākļi:	Vēja ātrums 0-5 m/s, vienmērīgs pretvējš.

Vingrinājumu skaits:	10

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Veikt pilnu pirmsstarta sagatavošanos un ziņot instruktoram par gatavību. Saņemot instruktora atļauju, veikt startu. Pēc atraušanās no zemes saglabāt vertikālu ķermeņa stāvokli, skatīties uz priekšu un uz leju, nosakot attālumu līdz zemei.

Pirms ieskrējiena iesildīt dzinēju un pārbaudīt tā vilkmi pie maksimāliem apgriezieniem. Starts tiek sadalīts 3 pamatetapos:

- Kupola pacelšana lidojuma stāvoklī;

- Kupola stabilizācija un kontrole;

- Ieskrējiens un augstuma uzņemšana.

Drošības pasākumi.

- Aizliegts startēt ar sānu vēju un turbulentā atmosfērā.

- Ja kupola pacelšanā vai ieskriešanās nav pārliecinoša un stabila - pārtraukt startu un "nodzēst" kupolu.

- Uzdevuma laikā pilotam jābūt vizuālam kontaktam ar instruktoru un pilotam jābūt gatavam izpildīt instruktora rīkojumus.

- Uzdevuma lidojumu izpildes augstums nedrīkst pārsniegt 5 m.

UZDEVUMS Nr. 4:	AUGSTUMA UZŅEMŠANA UN MANEVRĒŠANA.

Uzdevuma mērķis:	Apgūt vienmērīgu augstuma uzņemšanu, horizontālu lidojumu, pagriezienu veikšanu.

Lidojuma apstākļi:	Vēja ātrums 0-5 m/s, vienmērīgs pretvējš.

Vingrinājumu skaits:	10

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Ar dzinēja maksimāliem apgriezieniem pacelties vismaz 50 metru augstumā, ar vienmērīgām vadības auklu kustībām noturēt uz doto lidojuma virzienu un kompensēt gareniskās svārstības.

Kompensēt žiroskopisko momentu ar attiecīgās vadības auklas palīdzību.

Sasniedzot vismaz 50 metru augstumu, izpildīt instruktora norādījumus par uzdevumu izpildi.

Pilotam vingrinājumos jākontrolē lidojuma apstākļi:

- kupola stāvoklis;

- stāvoklis gaisā un uz zemes, tai skaitā stāvoklis starta zonā un virs paraplāna.

drošības pasākumi.

- Aizliegts startēt ar sānu vēju un turbulentā atmosfērā.

- Ja kupola pacelšanā vai ieskriešanās nav pārliecinoša un stabila, pārtraukt startu un "nodzēst" kupolu.

UZDEVUMS Nr. 5:	Lidojums pa norādīto trajektoriju ar precīzu nosēšanos ierobežotā laukumā.

Uzdevuma mērķis:	Nosēšanās apgūšana ierobežotā nosēšanās laukumā.

Lidojuma apstākļi:	Vēja ātrums 0-5 m/s, vienmērīgs pretvējš.

Vingrinājumu skaits:	10

IZPILDES NORĀDĪJUMI.

Pirms nolaišanās, apmēram 10 metru augstumā pārtraukt jebkādus pagrieziena manevrus, izslēgt dzinēju un gatavoties nosēšanās manevram. 1-1,5 m attālumā no zemes vienmērīgi novilkt vadības auklas pilnībā izstieptu roku dziļumā un piezemēties uz abām kājām. Instruktoram jābūt pilota redzes lokā.

Visi pilota manevri tiek veikti ar aprēķinu nosēsties norādītajā laukumā un iziešana glisādes taisnē pret vēju vismaz 10 metru augstumā. Instruktors sniedz nepieciešamās norādes pa radiostaciju, lai uzlabotu pilota iemaņas.

DROŠĪBAS PASĀKUMI.

- Aizliegts samazināt lidojuma ātrumu līdz kritiskajam, kas var izsaukt plūsmas noraušanos no kupola.

- Manevrēšanu pārtraukt vismaz 10 m augstumā.

- Pielikums

Paraplāna pilota licences paraugs

priekšpuse

Aizmugure

5. pielikums.

Paraplāna lidojuma derīguma apliecinājums.

Uz paraplāna ir jābūt:

- tehniskās apskates datumam,

- LPF pilnvarotās personas, kura ir atbildīga par lidojuma derīguma apliecinājuma izsniegšanu, parakstam,

- LPF tehniskās apskates zīmogam,

- Nākošās apskates datumam.

paraugs

6. Pielikums

Paraplānu tehniskās apskates procedūras.

Tehniskā apskate parplānam tiek veikta reizi divos gados. To veic Civilās aviācijas administrācijas pilnvarota organizācija – Latvijas paraplanierisma federācija. Šis dokuments ir instrukcija pēc kuras attiecīgais personāls veic tehniskās apskates procesu.

Instrukcija izpildāma pa punktiem un pārbaudāmajai tehnikai ir jāatbilst noteikajām prasībām un limitiem. Veicot tehniskās apskates procesu, inspektors aizpilda atbilstošu veidlapu pēc izturības un citu atbilstošo limitu prasībām, kuras nosaka izgatavotājs. Veidlapā inspektors izdara atbilstošas atzīmes par pārbaudāmā paraplāna tehnisko stāvokli.

Pārbaudes procesa plāns un struktūra.

- Paraplāna identifikācija

  - Identifikācijas plāksnītes vai uzlīmes atbilstības pārbaude to atbilstībai, korektumam un legalitātei.

- Vizuāla kupola pārbaude

  - Kupola augšējās, apakšējās virsmas, priekšējās un aizmugurējās paraplāna daļas, ribu, šuvju pārbaude. Auklu stiprināšanas cilpu pārbaude (plīsumi, nolietojums, pagarinājums, apvalks utt. ar konkrētu trūkuma vai bojājuma aprakstu).

  - Defektu un nepilnību vērtību noteikšana un salīdzināšana ar izgatavotāja prasībām.

- Vizuāla auklu sistēmas pārbaude

  - Vizuāla nesošo un vadības auklu pārbaude (pagarinājums, šuves, cilpas, mezgli, auklu apvalks utt. ar konkrētu trūkuma vai bojājuma aprakstu).

  - Defektu un nepilnību vērtību noteikšana un salīdzināšana ar izgatavotāja prasībām.

- Savienojošo detaļu vizuāla pārbaude.

  - Auklu sistēmas brīvo galu pārbaude (nolietojums, šuves, sprādzes, utt.) un aizslēgi (drošības sprosti, stāvoklis).

  - Defektu un nepilnību vērtību noteikšana un salīdzināšana ar izgatavotāja prasībām.

- Auklu sistēmas garumu pārbaude.

  - Auklu garumu atbilsība izgatavotāja noteiktajām prasībām

  - Defektu un nepilnību vērtību noteikšana individuālām auklu un līniju grupām un salīdzināšana ar izgatavotāja prasībām.

- Auklu sistēmas izturības pārbaude.

  - Auklu sistēmas izturības atbilsība izgatavotāja noteiktajām prasībām

  - Defektu un nepilnību vērtību noteikšana individuālām auklu un līniju grupām un salīdzināšana ar izgatavotāja prasībām.

- Auduma izturības pārbaude.

  - Auduma izturības atbilsība prasībām (saskaņā ar starptautiskiem TSO-108 izpletņu apkopes standartiem).

  - Defektu un nepilnību vērtību noteikšana un salīdzināšana ar izgatavotāja prasībām.

- Auduma gaisa caurlaidība.

  - Auduma gaisa caurlaidības atbilstība prasībām (saskaņā ar starptautiskiem DIN 9237 ar noteiktiem mērīšanas punktiem).

  - Defektu un nepilnību vērtību noteikšana un salīdzināšana ar izgatavotāja prasībām.

- Vizuāla trimmeru un akselerātoru pārbaude.

  - Darbības gājiens, nolietojums, fiksācija

  - Defektu vai nepilnību konstatēšana ar konkrētu trūkuma vai bojājuma aprakstu.

- Pārbaudes lidojums

  - Inspektors fiziski, veicot lidojumu pārbauda paraplāna lidspēju.

Inspekcijas piederumi un ekipējums.

- Pārbaudes ekipējumi, kurus lieto paraplānu tehniskās apskates veikšanai – auduma gaisa caurlaidības noteicējs, auklu garuma mērinstruments, auklu sistēmas izturības mērierīce.

- Visi mērinstrumenti tiek lietoti un kalibrēti saskaņā ar to lietošanas un ekspluatācijas instrukciju.

Tehniskās inspekcijas veidlapa.

/paraugs/

Veidlapu ir tiesīgs aizpildīt un parakstīt tikai sertificēts inspektors. Veidlapā attiecīgajā kvadrātiņā ievilkt krustu. Neatbilstības gadījumā rakturot un apraksīt defektu vai trūkumu, tam norādītajā laukā.

Īpašnieks (Vārds Uzvārds)

1. Paraplāna identifikācija/modelis/________________________________________

Atbilstoša		□

Neatbilstoša	□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Vizuāla kupola pārbaude

Norma		Neatbilst

Kupola augšējā virsma			□		□

Kupola apakšējā virsma			□		□

Priekšējā paraplāna daļa			□		□

Aizmugurējā paraplāna daļa		□		□

Ribas					□		□

Šuves					□		□

Auklu stiprināšanas cilpu pārbaude 	□		□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Vizuāla auklu sistēmas pārbaude

Atbilstoša		□

Neatbilstoša	□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Savienojošo detaļu vizuāla pārbaude.

Atbilstoša		□

Neatbilstoša	□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Auklu sistēmas garumu pārbaude.

Atbilstoša		□

Neatbilstoša	□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Auklu sistēmas izturības pārbaude.

Atbilstoša		□

Neatbilstoša	□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Auduma izturības pārbaude (saskaņā ar starptautiskiem TSO-108 izpletņu apkopes standartiem).

Atbilstoša		□

Neatbilstoša	□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Auduma gaisa caurlaidība (saskaņā ar starptautiskiem DIN 9237 ar noteiktiem mērīšanas punktiem).

Atbilstoša		□

Neatbilstoša	□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Vizuāla trimmeru un akselerātoru pārbaude.

Atbilstoša		□

Neatbilstoša	□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Pārbaudes lidojums

Atbilstoša		□

Neatbilstoša	□

Apraksts:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pārbaudīja

Datums_______________________

Izsniegts lidojuma derīguma apliecinājums/pēc defektu novēršanas veicama atkārtota pārbaude (izsvītrot nevajadzīgo)

Inspektors (Vārds Uzvārds)					____________/paraksts/

Sekmīgas apskates iziešanas gadījumā tiek izsniegts paraplāna lidojuma derīguma apliecinājums ar derīguma termiņu 2 gadi. Un tiek noteikts nākošās pārbaudes laiks.

Piezīme. Paraplāna īpašnieks nes atbildību par savas tehnikas atbilstošu un pareizu uzglabāšanu un ir atbildīgs par tās uzturēšanu tehniskā stāvoklī.